- 1.项目设计要求

- 1.1技术性能指标

    - 1.1.1稳定性要求

本系统是一个重要的业务运行系统，在软硬件的设计实现上要考虑系统长期运行的稳定性和可靠性。软件在运行期间，针对任何一个重要操作，都必须具有判断错误的能力，必要时可以进行恢复性操作，否则要发出报警消息，以便于人工干预。

本系统需要提供7×24小时不间断服务，因此，无论是计算机硬件系统还是软件系统都必须具有较高的可靠性和故障后快速恢复的能力。具体要求如下：

（1）应用软件开发中严格遵循软件工程国标的开发、测试和集成规范，达到数据服务业务成功率99.9%的指标。

（2）在支撑平台可靠性的保证下，关键高可用业务系统在30分钟内恢复运行状态。

    - 1.1.2标准化要求

在操作方式、运行环境、与其他软件的接口以及开发计划等发生变化时，应具有相应的适应能力。

系统遵循开放的标准和技术、标准的软件接口开发，采用集群技术提供高可用性，支持异构平台。

    - 1.1.3兼容性要求

系统软件及平台建设应基本保持与前期版本兼容，保留主要的界面布局和操作方式，简化现有模块向新版本框架移植，基础算法以Pyhton/Java 实现；用户界面及交互操作使用 PHP/VUE/HTML5实现，便于利用客户端框架进行功能实现。

    - 1.1.4可维护性要求

系统软件架构设计应便于软件升级，在不对软件进行大幅调整的情况下可以进行在线升级；离线状态下提供补丁包的方式进行升级；系统各模块之间应保持松耦合，便于各部分独立维护和升级。

    - 1.1.5易用性要求

在日常的业务运行中，每天24小时不间断的自动运行，除每日少量的配置参数需要修改之外，所有功能软件无需人工干预。运行操作人员仅在系统报警提示的情况下，进行必要的人工干预和故障维修。所有的故障状态和信息都应自动记录和存储，便于事后的故障对策分析。为便于操作人员的人工干预，应提供直观、方便的操作界面。

（1）易理解性标准：

为开发引入的逻辑概念（例如，软件的体系结构、软件的层次划分与成分定义、软件及其输入输出项的命名和标识、操作员命令的命名等等）都是自然的和易于理解的，其指代的实体或事务及其适用范围也是明确的和无歧义的；

软件运行期内的各种监视显示信息是自描述的和图形、图像（二维、三维）化的，与软件的逻辑概念和业务的物理概念是一致的和易于理解的。

（2）易学性标准：

用户手册准确无误、易读易懂，能够帮助一般用户很快地了解和使用系统。

（3）易操作性标准：

操作界面是图形化的，且具有菜单和快捷键等多种方式；

操作命令或菜单选择是可导引的，即可引导用户输入正确、完整的命令或完成正确的菜单选择。

    - 1.1.6可扩展性要求

本期项目建设要兼顾后续的系统维护与升级。系统应能通过快速的配置，实现对各种气象资料的链接和显示支持。系统以参数化设计，建立完善的系统配置参数表以支持数据类型、属性结构的扩充，达到对未来气象数据服务的扩展要求。系统同时以参数化的形式设置数据的安全级别和可访问性，实行服务管理的动态控制。

- 1.2设计约束与要求

- 气象资源应来自于“天擎”大数据云平台。

- 采用成熟可靠的技术、遵循通用开放的标准，构建安全、可靠、实时、易用的服务平台；

- B/S系统采用JAVAEE（J2EE）PHP+VUE技术架构，系统界面采用浏览器方式；

- 支持并兼容Chrome、Firefox等主流浏览器的最新版本。

- 1.3技术团队要求

由于项目规模较大，专业性和技术性强，供应商应具有一定的专业技术资质资格和业绩条件，有能力完成项目的建设并保证后续的运行维护和系统升级服务。

投标人必须成立合理的组织机构，建立健全保障设计、开发工作顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目工作。

在组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保项目顺利实施，应分别配备有项目经理、技术负责人承担本项目工作。

投标人应确保服务于本项目的核心技术人员及主要开发人员稳定，团队人数至少8人。未经甲方允许不得调整核心团队成员，甲方有权要求更换投标人项目团队成员。

- 1.4项目实施进度要求

本项目要求完全按软件工程的方法和过程实施，其研制过程主要包括需求分析、概要设计、详细设计与编码调试、测试与系统集成、试运行、系统验收六个阶段，研制周期为12个月。

- 1.5培训要求

（1）投标人应在培训之前向甲方提交一份详细的培训计划。组织成立有经验的授课讲师团队，精心准备培训教材及相关技术手册和用户使用说明，并负责培训工作的组织实施。

（2）投标人应以培训目标的实现为目的组织培训，确保每一位系统使用人员能够独立、熟练地完成操作，保证系统用户能够独立处理软件系统故障和进行简单的功能调整。

（3）集中培训地点由甲方根据本项目实际情况确定，具体培训时间由甲方与投标人根据项目进展情况协商确定。

（4）投标人负责为培训搭建所需的环境，并提供培训教材等相关用品。

（5）投标人承担培训产生的场地、教师等一切费用。

- 1.6安全保密要求

实施方必须对项目技术文件以及由甲方提供的所有内部材料、技术文档和信息予以保密。实施方必须遵守与甲方签订的保密协议，未经甲方书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

- 1.7售后服务要求

本次招标要求投标人能够提供从系统终验之日起1年免费现场技术支持服务。

系统发生异常情况，在接到招标人的通知后，中标人技术人员应提供7*24小时的服务响应，随时进行电话应答；30分钟内完成远程登录诊断；在24小时内到达现场解决疑难。

质量保证期后，中标人仍应根据合同要求向招标人提供技术服务，以合理价格提供软件功能改进技术服务。

质量保证期间的维护服务不收取任何额外费用，质量保证期后按合同约定进行维护。

- 1.8知识产权要求

1、在本项目实施过程中产生的包括著作权在内的所有知识产权均归招标人所有。该技术成果的专利申请权、软件著作权登记申请权均归属于招标人，中标人不享有上述权利，并且招标人在决定行使上述权利时，中标人应无条件予以协助。

2、本项目实施过程中产生的技术秘密使用权和转让权归招标人所有。

- 1.9其他要求

（1）未经采购人许可，中标供应商不得向任何第三方泄露采购方技术资料内容，因中标供应泄露技术资料等内容产生的法律纠纷，所有责任有中标供应商承担。

（2）项目验收完成后，提供1年免费质保。在合同质保期内，投标人承诺免费响应甲方系统平台优化的要求，工作量不超过原有建设内容10%。

2 业务需求

本项目是对包头市范围，重点区域布设硬件设备，通过多种手段，建立气象预报模型，提供高质量可参考的气象预报预警数据，为气象次生灾害提供数据支撑。所有硬件设备包括安装调试以及辅材（如立杆，线材、电源箱等），能正常运行。

|  | 名称 | - 详细内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气象站 | - 六要素气象站（温度、湿度、气压、降水、风向、风速） - 接入内蒙古自治区气象局中心站，并入网 | 6 |  |
|  | GNSS | - 定位精度静态相对定位精度：水平±2mm+0.5ppmRMS,垂直±3mm+0.5ppm RMS;动态相对定位精度：水平±8mm+1ppm RMS,垂直±15mm+1ppm RMS - 应用精度水平(平面)精度±(1.5+0.3×10-6×D)mm,垂直精度土(2.5+0.3×10-6×D)mm - 通讯网络可进行GPRS/CDMA/3G、WLAN、RS485、RS232、全网通等多种通讯方式拓展。 - 防护等级IP68。 - 采集间隔1S、5S、10S、15S、20S可调。 - 设备功耗在任意采样间隔、上传间隔情况下，接收机正常工作的平均功耗<1.5W。 - 供电与防护：太阳能供电系统（含电池），阴雨天续航≥15天。 - 接口具有1组RS232和RS485接口，可通过端口设置主机参数 - 传感器内置倾角传感器，具备倾角数据上传平台功能内置1组MEMS传感器(支持MEMS传感器触发)和1组温湿度传感器。 - 通讯卡槽内置ESIM卡、外置SIM卡，支持内外置智能切换数据记录内存大于32GB,可记录不小于3年的原始观测数据(采样频率为10秒/次),存储空间不足时，自动覆盖旧文件。 - 解算上传支持GNSS本机动态实时解算和前端分布式静态解算能力，内置软件坐标转换功能，具备将CGCS2000坐标系统转化为工程坐标并上传到软件平台的能力。 - GNSS天线相位中心误差：优于±2mm;水平面覆盖范围：0°~360°;阻抗：50Ω;工作温度：-40°℃~+85℃;工作湿度：0%RH~100%RH,无凝结。 - 对滑坡、边坡、不稳定斜坡等重点隐患点部署 GNSS 监测设备，实现三维坐标、位移、形变速率实时监测。 - 设备具备低功耗、高可靠、易维护、野外适配能力，支持无人值守长期稳定运行。 | 30 |  |
|  | GNSS（北斗） | - 接收机通道数 1408，具备接收 B3I、B1C、B2a 等北斗三代新频点的能力，信号处理类型涵盖：BDS：B1I，B2I，B3I，B1C，B2a；GPS：L1C/A，L1P，L2C，L2P，L5；GLONASS：G1（L1），G2（L2）；Galileo：E1，E5a，E5b；QZSS：L1，L2，L5。 - 监测精度：静态解算精度：平面:±2.5mm+0.5ppm(RMS)；高程:±5mm+0.5ppm(RMS)，实时解算精度：平面:±8mm+1ppm(RMS)；高程:±15mm+1ppm(RMS)。 - 解算模式：支持GNSS本机动态实时解算和前端分布式静态解算能力，解算结果可通过接收机直接推送到遥测终端机，解算结果可通过接收机直接推送到遥测终端机（RTU），支持 RTCM3.2 原始观测数据输出，同时兼容 RTCM 3.3 数据格式，可实现服务器后台解算备份。 - 无线通讯：主机内置 4G（EC200N，Cat1）、Wifi（802.11 b/g/n）、LoRa、蓝牙（BT5.0，向下兼容 BLE）、NB-IOT 通讯模块，支持 4G 全网通。 - 有线通讯：主机内置RJ45以太网、RS485、RS232通讯模块，支持扩展接入多路 RS485 协议监测传感器。 - 设备可靠性: 国家检测标准下的MTBF时间不小于60000小时，工作温度范围 - 30°C~+65°C，存储温度范围 - 40°C~+80°C，抗 100% 冷凝，在恶劣环境下可保障数据稳定性。 - 存储空间：内置板载存储空间不低于32GB。 - 感器接入：支持通过RS485或内置LoRa接入渗流/渗压/雨量/水位等传感器的功能，可实现 RTU 集采和传输，兼容多路传感器接入需求，拓展监测维度。 - MEMS：内置MEMS传感器，支持输出加速度和倾角值，支持通过MEMS动态调整监测频次。 - 设备功耗:接收机正常工作的功耗≤1.5W。 - 防护等级:IP68。 - 远程管理:具备上电自启、远程监控、远程设置、远程升级、自检自诊断能力，定位跟踪等功能。 | 20 |  |
|  | 翻斗式雨量计 | - 1.承雨口径：φ200mm+0.6mm。 - 2.分辨率：0.1mm。 3. 测量精度：≤ ±3% 4. 数据输出：支持实时累计雨量与小时降雨强度计算上报。 - 5. 供电与防护：太阳能供电系统（含电池），阴雨天续航≥15天；防护等级 ≥ IP67。 | 20 |  |
|  | 超声波水位计 | - 流速测量范围：0.02～21m/s - 流速测量精度：8.8mm/s - 流速雷达发射频率：24.15GHz； - 流速雷达波束角：12°×12° - 供电范围：5.5-30V DC - 静态电流：≤1mA（12V），工作电流：≤60mA(12V) - 自带测量角度功能（自动垂直角补偿：精度 ±1°；分辨率 ± 0.1°） - 带双向流速功能 - 流速分辨率：1mm - 水位量程：45米/85米（可选） - 水位精度：±1mm - 工作频率：80GHz - 分辨率：±1mm - 天线波束角度：≤4° - 防护等级：IP68 - 工作温度：-40－+70℃ - 水位计有零点回波功能； - 流速可以双向测量 - 水位计80G(圆形平面阵列天线)，流速仪24G，不同频率，避免免互相干扰; - 供电与防护：太阳能供电系统（含电池），阴雨天续航≥15天。 | 15 |  |
|  | 视频监控摄像头 | 1. 成像要求：不低于400万像素，支持超低照度全彩夜视（最低照度0.0005 Lux），强光抑制，120dB宽动态。 2. 云台控制：水平360°连续旋转，垂直-15°～90°，支持3D定位与巡航扫描。 3. 智能识别：需具备或预留AI算法接入能力，支持越界入侵、区域入侵、火点烟雾检测告警。 4. 传输存储：支持H.265编码，支持断网本地存储（TF卡≥256GB）。 | 10 |  |
|  | 无人机巡检系统 | - 飞行平台：六旋翼工业级无人机，抗风等级 ≥ 6级，续航时间 ≥ 50分钟，防护等级 ≥ IP45。 - 载荷能力：集成全画幅（≥4500万像素）机械快门可见光相机与热成像相机（640×512分辨率）。 - 建模精度：必须提供正射影像（DOM）与实景三维模型（OSGB格式）处理软件，平面中误差 ≤ 5cm，高程中误差 ≤ 10cm（基于像控点）。 - AI识别：无人机数据处理软件需集成AI变化检测算法，能自动对比多期模型，标注疑似新增裂缝、滑坡形变区域。 | 1 |  |
|  | 卫星遥感数据服务 | - 光学卫星影像：利用遥感卫星影像，对白云鄂博矿区、大青山保护区等区域进行监测，包括生态修复精准监测、林草资源动态管控、毁林毁草综合判识。 - （1）影像分辨率：全色影像分辨率0.5米，多光谱影像分辨率优于2.0m； - （2）影像类型：单片； - （3）数据格式：TIF等通用标准格式； - （4）数据质量：影像无曝光过度、无明显竖条纹、无丢帧、无拼接错误、无目标畸变等明显质量问题。 - 实景三维数据底座：利用遥感卫星立体影像，针对重点区域构建实景三维数据底座，辅助矿区隐患识别、生态修复成效评估、林草资源动态管控等。 （1）立体影像分辨率：全色影像分辨率0.3米，多光谱影像（4波段：RGBN）分辨率1.2米； （2）立体影像类型：同轨同时相三视立体； （3）立体模型基高比：可变； - （4）实景三维数据产品：坐标系CGCS2000，3D Tiles格式，RGB自然真彩色。 - （5）数据来源：国产卫星。 - 火险专项遥感监测：为减少重大森林草原火灾的发生，利用多源时序卫星遥感数据，针对大青山保护区等区域开展森林草原火险专项遥感监测。 （1）数据源：优先使用风云、葵花、GK2A、NPP、FY3D、高分系列； - （2）坐标基准：CGCS2000。 - SAR卫星数据：依托InSAR技术，通过多源SAR卫星数据精准监测矿区形变，为矿山安全防控、施工管控提供精准数据参考，寻找滑坡、沉降等风险隐患点，避免矿山安全事故。 （1）波段：L波段； （2）极化方式：HH+HV极化； （3）空间分辨率：优于等于10m ； （4）单景影像面积：大于等于70km×70km； （5）处理格式：SLC。 | 1 |  |
|  | 数据处理 | - 支持多源数据接入能力，兼容主流通信协议，包括但不限于：(1)工业设备接入协议（如Modbus TCP/RTU）(2)物联网协议（如MQTT）(3)标准接口协议（RESTful HTTP/HTTPS）。具备良好的扩展能力，支持对特定协议数据进行解析与适配，实现设备数据统一接入与管理。 - 必须构建可配置、多层次的自动化数据质量防火墙：支持数据质量监测与异常识别，提供可配置阈值及告警机制。 - 利用降水数据和降水预报，计算区域面雨量。支持基于多站点数据的区域面雨量计算与可视化展示，基于接入的雨量站点实时数据和气象预报网格数据，动态计算指定区域的面平均雨量。计算结果可以叠加至三维平台。 - 影像筛选：支持对无人机影像质量进行基础筛选与管理。 - 时空基准统一：所有空间数据强制转换至CGCS2000坐标系；时间戳统一为北京时间（UTC+8），精度至秒级。 - 关联模型：建立时序数据库与空间数据库的关联引擎，支持基于时间、空间及设备维度的综合查询能力。 - 时序数据：采用专用时序数据库（如InfluxDB、TimescaleDB），支持每秒万级数据点写入。 - 空间数据：支持PostGIS空间扩展或ArcSDE，管理矢量、栅格及三维模型数据。 - 影像文件：构建MinIO或Ceph对象存储集群，元数据存入关系数据库。 - 数据管道可视化：提供数据处理流程监控界面，展示数据流转状态、吞吐量及异常情况。 - 数据回溯重处理：支持历史数据查询与补处理机制。 | 1 |  |
|  | 数据安全备份 | - 分级存储：必须实现热（SSD存储近7天高频数据）、温（HDD存储近1年数据）、冷（蓝光/磁带归档历史数据）三级存储策略。 - 冗余备份：关键时序数据与业务库支持主-备双副本容灾。 - 所有调用记录留存≥180 天，支持追溯与监管。 | 1 |  |
|  | 算法模型 | - 预警引擎必须采用“深度学习时序预测模型（如LSTM/Transformer）+ 集成学习分类模型（如随机森林/XGBoost）”的双层串行混合架构。时序模型层：负责处理高频时序数据（GNSS位移、雨量、地声振动），提取72小时滑动窗口特征，输出未来1h/6h/12h/24h位移速率预测值和降雨诱发风险概率。特征融合分类层：负责融合时序模型预测结果、静态地质特征（岩性、坡度、坡向）、实时环境特征（水位、裂缝扩展率）等≥10维输入，输出最终四级预警等级。 - 综合预警准确率≥ 70%，系统发出的所有预警中，真实发生灾害的比例。空报率 ≤ 30%：蓝色预警及以上中，未发生灾害的比例。 - 输入特征维度≥10维，且必须包含以下具有明确物理意义的特征集： - 1）时序预测特征（来自LSTM层）：24h位移速率预测值、降雨诱发概率 - 2）实时监测特征：小时降雨强度、地表振动频率主频、GNSS实时位移速率 - 3）静态地质特征：地层岩性编码、坡度、坡向、距断层距离 - 4）动态演变特征：裂缝长度周变化率、植被覆盖度变化指数 - 5）水文特征：当前水位超警比例、上游流量 - 6）支持 GNSS、地声、雨量、水位、流量、无人机影像、卫星遥感 多源数据融合 - 系统须支持并发处理≥50路传感器实时数据流，在标准推理服务器上，从单条数据入库到输出最终预警等级，端到端延迟≤3秒。单次全量传感器数据从数据入库到推理输出预警等级的全过程耗时小于5秒。 - 输出：四级预警等级（无警/蓝/黄/红）。 - 预警触发逻辑应为多级效验机制，多设备交叉验证。 - 预警提前量平均 ≥ 30 分钟 - 在线学习：系统需支持基于新增灾害案例数据进行季度自动重训练（每 3 个月用新增数据更新），支持季节因子动态调参（雨季 / 旱季权重自动切换），支持 误警 / 漏警样本一键回标，自动加入训练集 - 动态调参：支持通过配置文件或界面调整季节权重因子（如雨季提高降雨权重）。 - 预留地声传感器、土壤水分传感器等其他数据输入接口。 - 模型必须本地私有化部署，禁止云端调用、禁止按次收费、禁止绑定账号。 | 1 |  |
|  | 三维孪生可视化指挥平台 | - 采用WebGL2.0 + 原生 CesiumJS引擎构建，不允许基于第三方封装 SDK 二次开发。 - 基于卫星遥感数据和无人机倾斜摄影构建实景三维模型（OSGB格式），模型精度满足行业规范要求。三维模型支持转换为 3D Tiles 格式进行流式加载，实现大范围场景快速浏览。模型数据与业务数据解耦管理，支持设备点位、隐患区边界及属性信息的空间关联加载。支持模型年度更新与增量更新机制，年度更新不少于 2 次。 - 浏览器端支持大规模三维场景加载，在主流硬件环境（如 i7/16G/独立显卡）下，加载约25km²场景及200个设备点位时，系统运行流畅，具备良好的交互体验。 - 必须集成：监测设备图层、隐患点图层、行政区划图层、道路/河道图层、避灾场所图层、救援物资图层、救援队伍图层。所有图层支持显隐、高亮、闪烁、定位、查询。 - 支持漫游、缩放、旋转、定位、图层切换、多视角展示、路径播放。 - 风险热力图、预警数量、设备在线率、累计降雨、今日预警统计。 - 点击隐患区自动定位，展示设备分布、实时数据、风险等级、视频画面。 - 设备详情：单设备 72 小时曲线、历史数据、报警记录、运维状态。状态颜色映射：设备 在线正常（绿色）、离线（灰色）、阈值告警（黄色闪烁）、红色预警（红色脉冲扩散动画）。 - 数据联动：位移—降雨—水位多曲线同屏对比。 - 支持动态标注监测设备（GNSS、摄像头等）状态（在线/离线/告警），点击设备弹出实时数据曲线与视频流。 - 根据径流模型，支持洪水演化过程。根据水位计数值，在三维地形上动态生成 水面淹没范围（蓝色半透明体），直观展示洪水演进与影响范围。 - 可与预警联动，预警触发时自动调取现场画面，辅助指挥决策与人工核查。 | 1 |  |
|  | 智能决策支持功能 | - 风险热力图（红黄蓝分级）。 - 关键指标仪表盘（实时预警数、设备在线率、累计雨量）。 - 触发红色预警时，系统需自动匹配受影响区域。 - 本功能必须与三维孪生平台、预警算法、预警推送深度绑定，不接受独立模块、简易拼接。 | 1 |  |
|  | 预警推送 | - 语音推送须同时支持：1TTS（文本转语音）群呼播报；2对关键责任人（值班员、乡镇负责人）的真人电话直呼透传能力（点击拨号/双向外呼）。未接来电须设置间隔循环重拨（默认5分钟/次，共3次），直至接通或人工确认。 - 分级推送策略：蓝色预警：仅推送监测员（短信）。黄色预警：推送监测员+乡镇负责人（短信+语音）。红色预警：全量推送至主管部门、应急队伍及受影响区域公众（广播+短信+语音）。 - 性能要求：红色预警短信群发吞吐量 ≥ 500条/秒，语音并发 ≥ 200路。 - 短信状态回执：对接运营商状态报告，在平台界面上以不同颜色标识每条短信的“发送成功”、“发送失败”、“已送达”、“未送达”状态。语音状态回执：记录每路语音的“未接”、“已接”、“通话时长（秒）”，支持回放通话记录（仅记录TTS内容，不涉及私人通话录音）。一张图可视化：在三维孪生指挥大屏上，能够动态展示预警信息在指定区域内的扩散状态（如已通知多少人、已确认多少人），为指挥员提供信息覆盖态势感知。 - 红色预警启用优先通道，抢占系统资源，暂停非紧急数据同步，独占网络与算力资源，确保极端情况下不堵塞、不延迟。 - 全量日志保存≥180天，可查询：发送人、接收人、发送时间、到达状态、重发记录。 | 1 |  |
|  | AI数字人问答系统 | - 专业团队对指定人选进行数字人视频素材拍摄，采集视频和音频素材。素材后期精修，针对拍摄的视频素材，进行符合如影素材要求的编辑、校色/调试、合理范围内的美颜美体。基于音频素材训练数字人的音色模型，并进行合理的音色调整。 - 接入语言大模型服务，实现数字人的通识知识以及自然语言交互能力，汇总行业知识，创建专业行业知识库，基于专业知识库对语言大模型进行行业专业训练，支撑数字人回答专业问题更加准确。 - 基于数字人模型的推流服务，展示数字人形象、动作、表情、语音等内容。提供语音输入和输出能力，实现和数字人的语音互动。提供文字输入和输出能力，实现和数字人的文字互动。提供数字人自动语音播报指定内容。提供向数字人提问的示例，辅助用户更好的和数字人互动。 - 支持查看和管理所使用的语言大模型。支持新建、编辑、预览和管理专业知识库。支持新建、编辑、预览和管理自动播报内容。支持新建、编辑和管理问答示例。 - 基于数字人形象和音色模型服务接口，提供外部应用系统调用接口，开发定制化互动问答功能的服务。基于语言大模型服务接口，提供外部应用系统调用接口，开发语言大模型支持互动问答功能的服务。 | 1 |  |
|  | 灾害预警智能助手 | - 基于大模型技术，创建气象灾害防治智能助手。通过大模型技术，智能助手可灵活调用数据分析等算法或工具，以支持复杂的业务需求。 - 基于现有成果，将灾害隐患点和风险区的空间分布、中长期风险等级等信息，以高可视化方式综合展现在三维地图上，为灾害的防治和管理提供直观、全面的信息支持，通过内嵌的智能助手，帮助相关管理人员和技术人员快速了解特定区域内灾害的风险情况，从而进行有效的风险评估和防灾减灾部署。 - 构建隐患点各属性关联关系，实现以自然语言（文字或语音）的方式，对隐患点灾害类型、险情等级、规模等级、威胁人数、威胁财产、威胁对象及全生命周期等方面的开放式查询。 - 开发一套自然语言理解系统，支持基于自然语言的结构化查询（关键词识别 + 条件解析），系统能够解析用户的查询意图，比如灾害类型、险情等级、规模等级等。系统会通过语言模型和支持多维属性关联分析来识别和理解这些查询词，并检索相关数据。通过行政区划的层次结构来组织和展示隐患点，能够实现隐患点的快速定位和属性展示。实现隐患点与地理信息系统（GIS）的关联，能够在地图上直观展示各隐患点的位置和基本信息。当系统接收到隐患点的语言询问时，能够通过GIS技术自动将询问定位到具体的地图位置。显示该隐患点的基本信息和周边环境数据，如地形地貌、地质条件、人口密度、建筑物分布等。在查询隐患点时，系统会弹出一个隐患点概览的可视化界面，包括但不限于隐患点的基础信息、灾害情况、险情变化、历史数据等。概览界面采用图表、地图标记、时间线等多种视觉元素，增强信息的可读性和直观性。利用大数据和数据库管理技术，构建一个包含隐患点全生命周期信息的数据体系，如调查发现、监测预警、测绘勘查、综合治理到最终核销等。实现信息的实时更新和历史数据的追溯，为隐患点的管理提供数据支持。 - 构建风险区各属性关联关系，实现以自然语言（文字或语音）的方式，按地区、风险等级、威胁人数、威胁财产、险情等级等方面的开放式查询。查询后，自动化显示风险区面积，以及占全县（地区）面积比，风险区数量。列表显示名称或编号。对于风险区的语言询问，可自动定位到相关的地图位置，进行高亮显示。查询风险区后，可自动线是所调查的调查资料信息。 - 监测预警一张图是一种集成管理工具，它使用地图界面展示地质灾害监测和预警信息，便于用户直观了解隐患点和风险区域。该系统整合了监测数据、灾害类型、预警等级等信息，以图形化方式展示，便于进行快速判断和响应。系统同时支持气象预警产品，包含图像和数据文件，以及相关预警等级和时间。通过“一张图”，用户能够实时查看地质灾害监测点、数据及设备状态，发布预警消息，并且对监测预警等级、设备在线率等进行统计，实现对地质灾害的动态监控和管理。它还允许通过多种条件如行政区划、监测类型、预警状态等进行查询，以支持灾害风险的预警协调和分级响应，从而减少地质灾害带来的损失。 - 构建预警区各属性关联关系，实现以自然语言（文字或语音）的方式，按地区、按预警等级查询，进行预警等级、面积、威胁人数、威胁财产开放式查询。主图显示各个预警区预警等级情况：红、橙、黄，（县级显示红色、橙色，放大后全部显示）；对接查国家级、省级地质灾害气象系统，显示当天的气象预警区；展示预警区的处置情况——发送预警信息即已处置，未发送信息即未处置。 - 构建监测预警点的各属性关联关系，实现以自然语言（文字或语音）的方式，按地区、隐患类型、预警等级、威胁人数、威胁财产查询。预警结果展示：左侧预警等级数量统计，预警处置率。监测点列表，可以单击鼠标换页，也可以语音输入定位至第几页、第几个点等。监测情况查询：监测人员、监测责任人，设备数量、设备在线率，预警等级（监测预警等级红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警、无预警分别用红色、橙色、黄色、蓝色、绿色在图显示。），预警处置，预警解除，查看监测设备，监测数据默认近15天监测曲线，可分解步骤、分解内容提问。 | 1 |  |
|  | 数据开放共享 | - API接口规范：提供RESTful API接口，支持GeoJSON格式输出。 - 安全管控：支持API Key、IP白名单、请求签名三重鉴权。 - 审计日志：记录所有API调用详情，保存周期 ≥ 180天。 | 1 |  |