| 地声传感器 | 1. 测量原理：三轴MEMS加速度计。 2. 动态范围：≥ 100 dB。 3. 频率响应范围：0.1 Hz - 500 Hz，需覆盖泥石流次声（10-60Hz）及滑坡微破裂声发射信号。 4. 智能算法：需内嵌边缘计算FFT频谱分析能力，可本地识别异常频段（可配置阈值），识别后即时触发预警信号，响应时间 ≤ 2秒。 5. 功耗与通讯：工作功耗 ≤ 3mA/12V；支持4G及北斗短报文双通道回传特征数据与报警信息。 |
| --- | --- |
| 翻斗式雨量计 | - 1.承雨口径：φ200mm+0.6mm。 - 2.分辨率：0.1mm。 3. 测量精度：≤ ±3% 4. 数据输出：支持实时累计雨量与小时降雨强度计算上报。 - 5. 供电与防护：太阳能供电系统（含电池），阴雨天续航≥15天；防护等级 ≥ IP67。 |
| 超声波水位计 | 1. 量程：0.5m - 15m。 2. 测量精度：±0.5% FS。 3. 盲区：≤ 0.3m。 4. 功能要求：具备温度补偿功能，适应野外非接触测量环境，输出水位高程数据。 |
| 多普勒流量仪 | 1. 流速测量范围：0.02 m/s - 10 m/s。 2. 测量精度：±1% + 1cm/s。 3. 水位测量：集成压力式水位计，量程≥10m。 4. 流量计算：支持本地计算瞬时流量与累计流量，并上传至平台。 |
| 视频监控摄像头 | 1. 成像要求：不低于400万像素，支持超低照度全彩夜视（最低照度0.0005 Lux），强光抑制，120dB宽动态。 2. 云台控制：水平360°连续旋转，垂直-15°～90°，支持3D定位与巡航扫描。 3. 智能识别：需具备或预留AI算法接入能力，支持越界入侵、区域入侵、火点烟雾检测告警。 4. 传输存储：支持H.265编码，支持断网本地存储（TF卡≥256GB）。 |
| 无人机巡检系统 | 1. 飞行平台：六旋翼工业级无人机，抗风等级 ≥ 6级，续航时间 ≥ 50分钟，防护等级 ≥ IP45。 2. 载荷能力：集成全画幅（≥4500万像素）机械快门可见光相机与热成像相机（640×512分辨率）。 3. 建模精度：必须提供正射影像（DOM）与实景三维模型（OSGB格式）处理软件，平面中误差 ≤ 5cm，高程中误差 ≤ 10cm（基于像控点）。 4. AI识别：无人机数据处理软件需集成AI变化检测算法，能自动对比多期模型，标注疑似新增裂缝、滑坡形变区域。 |
| 卫星遥感数据服务 | 1. 数据类型：提供覆盖项目区的亚米级（≤1m）光学存档影像及定期更新服务；提供时序InSAR形变监测数据（毫米级精度）。 2. 更新频率：光学影像年度更新不低于1次；InSAR数据季度更新不低于1次（汛期加密）。 3. 数据产品：提供经过正射校正、融合处理的GeoTIFF格式影像及形变速率图。 |
| 数据处理 | - 多协议适配：支持Modbus TCP/RTU、MQTT、HTTP、NTRIP、FTP等主流物联网与数据接口协议。 - 异常剔除：具备自动化异常检测算法，如GNSS单历元解算跳变 > 5mm/min标记可疑，地声瞬时高频噪声过滤。 异常剔除：具备自动化异常检测算法，如GNSS单历元解算跳变 > 5mm/min标记可疑，瞬时高频噪声数据过滤。 - 影像筛选：调用AI模型自动剔除模糊度超标、重叠度不足的无人机影像。 - 时空基准统一：所有空间数据强制转换至CGCS2000坐标系；时间戳统一为北京时间（UTC+8），精度至秒级。 - 关联模型：建立时序数据库与空间数据库的关联引擎，支持按“时间+空间+设备ID”联合检索。 - 时序数据：采用专用时序数据库（如InfluxDB、TimescaleDB），支持每秒百万级数据点写入。 - 空间数据：支持PostGIS空间扩展或ArcSDE，管理矢量、栅格及三维模型数据。 - 影像文件：构建MinIO或Ceph对象存储集群，元数据存入关系数据库。 |
| 数据安全备份 | - 分级存储：必须实现热（SSD存储近7天高频数据）、温（HDD存储近1年数据）、冷（蓝光/磁带归档历史数据）三级存储策略。 - 冗余备份：关键时序数据与业务库支持主-备双副本容灾。 - 所有调用记录留存≥180 天，支持追溯与监管。 |
| 算法模型 | - 投标人需构建基于深度学习与机器学习混合模型的预警分析引擎。 - 综合预警准确率≥ 70% - 混合模型架构：必须采用混合架构方案。 - 输入：不少于72小时历史滑动窗口时序数据。 - 特征维度：输入特征须包含预测值、静态地质岩性、实时雨强、坡度坡向、裂缝扩展速率等不少于10维特征。 - 单次全量传感器数据从数据入库到推理输出预警等级的全过程耗时小于5秒。 - 输出：未来1h、6h、12h、24h的位移速率预测值与降雨诱发风险概率。 - 输出：四级预警等级（无警/蓝/黄/红）。 - 预警触发逻辑应为多级效验机制，多设备交叉验证。 - 预警提前量平均 ≥ 30 分钟 - 在线学习：系统需支持基于新增灾害案例数据（≥3个月积累）进行季度重训练。 - 动态调参：支持通过配置文件或界面调整季节权重因子（如雨季提高降雨权重）。 - 预留地声传感器、土壤水分传感器等其他数据输入接口。 |
| 三维孪生可视化指挥平台 | - 投标人需建设基于WebGL技术的三维数字孪生平台，作为指挥调度核心载体。 - 数据融合建模：基于无人机倾斜摄影与卫星数据，生成项目区高精度三维地形底图（DSM）。 - 引擎要求：采用Cesium for Unreal或CesiumJS引擎，支持海量3D Tiles数据加载，大屏端渲染帧率 ≥ 30fps。 - 三维场景集成监测设备、隐患点、村庄、道路、河道、撤离路线、避灾点、救援物资、救援队伍等数据。 - 支持漫游、缩放、旋转、定位、图层切换、多视角展示、路径播放。 - 风险热力图、预警数量、设备在线率、累计降雨、今日预警统计。 - 点击隐患区自动定位，展示设备分布、实时数据、风险等级、视频画面。 - 设备详情：单设备 72 小时曲线、历史数据、报警记录、运维状态。状态颜色映射：设备 在线正常（绿色）、离线（灰色）、阈值告警（黄色闪烁）、红色预警（红色脉冲扩散动画）。 - 数据联动：位移 — 降雨 — 水位 多曲线同屏对比。 - 支持动态标注监测设备（GNSS、摄像头等）状态（在线/离线/告警），点击设备弹出实时数据曲线与视频流。 - 根据径流模型，支持洪水演化过程。根据水位计数值，在三维地形上动态生成 水面淹没范围（蓝色半透明体），直观展示洪水演进与影响范围。 - 可与预警联动，预警触发时自动调取现场画面，辅助指挥决策与人工核查。 |
| 智能决策支持功能 | - 全域风险热力图（红黄蓝分级）。 - 关键指标仪表盘（实时预警数、设备在线率、累计雨量）。 - 触发红色预警时，系统需自动匹配受影响区域并生成疏散方案建议。 |
| 预警推送 | - 多级推送机制：需集成短信网关、语音呼叫（TTS）接口。 - 分级推送策略：蓝色预警：仅推送监测员（短信）。黄色预警：推送监测员+乡镇负责人（短信+语音）。红色预警：全量推送至主管部门、应急队伍及受影响区域公众（广播+短信+语音）。 - 性能要求：红色预警短信群发吞吐量 ≥ 500条/秒，语音并发 ≥ 200路。 - 红色预警启用优先通道，抢占系统资源，确保秒级触达。 |
| 数据开放共享 | - API接口规范：提供RESTful API接口，支持GeoJSON、CSV格式输出。 - 安全管控：支持API Key、IP白名单、请求签名三重鉴权。 - 审计日志：记录所有API调用详情，保存周期 ≥ 180天。 |