- 1.1技术性能指标

    - 1.1.1稳定性要求

本系统是一个重要的业务运行系统，在软硬件的设计实现上要考虑系统长期运行的稳定性和可靠性。软件在运行期间，针对任何一个重要操作，都必须具有判断错误的能力，必要时可以进行恢复性操作，否则要发出报警消息，以便于人工干预。

本系统需要提供7×24小时不间断服务，因此，无论是计算机硬件系统还是软件系统都必须具有较高的可靠性和故障后快速恢复的能力。具体要求如下：

（1）应用软件开发中严格遵循软件工程国标的开发、测试和集成规范，达到数据服务业务成功率99.9%的指标。

（2）在支撑平台可靠性的保证下，关键高可用业务系统在30分钟内恢复运行状态。

    - 1.1.2标准化要求

在操作方式、运行环境、与其他软件的接口以及开发计划等发生变化时，应具有相应的适应能力。

系统遵循开放的标准和技术、标准的软件接口开发，采用集群技术提供高可用性，支持异构平台。

    - 1.1.3兼容性要求

系统软件及平台建设应基本保持与前期版本兼容，保留主要的界面布局和操作方式，简化现有模块向新版本框架移植，基础算法以FORTRAN/C/C++/Pyhton 实现；用户界面及交互操作使用PHP/VUE/ HTML5/C#实现，便于利用客户端框架进行功能实现。

    - 1.1.4可维护性要求

系统软件架构设计应便于软件升级，在不对软件进行大幅调整的情况下可以进行在线升级；离线状态下提供补丁包的方式进行升级；系统各模块之间应保持松耦合，便于各部分独立维护和升级。

    - 1.1.5易用性要求

在日常的业务运行中，每天24小时不间断的自动运行，除每日少量的配置参数需要修改之外，所有功能软件无需人工干预。运行操作人员仅在系统报警提示的情况下，进行必要的人工干预和故障维修。所有的故障状态和信息都应自动记录和存储，便于事后的故障对策分析。为便于操作人员的人工干预，应提供直观、方便的操作界面。

（1）易理解性标准：

为开发引入的逻辑概念（例如，软件的体系结构、软件的层次划分与成分定义、软件及其输入输出项的命名和标识、操作员命令的命名等等）都是自然的和易于理解的，其指代的实体或事务及其适用范围也是明确的和无歧义的；

软件运行期内的各种监视显示信息是自描述的和图形、图像（二维、三维）化的，与软件的逻辑概念和业务的物理概念是一致的和易于理解的。

（2）易学性标准：

用户手册准确无误、易读易懂，能够帮助一般用户很快地了解和使用系统。

（3）易操作性标准：

操作界面是图形化的，且具有菜单和快捷键等多种方式；

操作命令或菜单选择是可导引的，即可引导用户输入正确、完整的命令或完成正确的菜单选择。

    - 1.1.6可扩展性要求

本期项目建设要兼顾后续的系统维护与升级。系统应能通过快速的配置，实现对各种气象资料的链接和显示支持。系统以参数化设计，建立完善的系统配置参数表以支持数据类型、属性结构的扩充，达到对未来气象数据服务的扩展要求。系统同时以参数化的形式设置数据的安全级别和可访问性，实行服务管理的动态控制。

- 1.2设计约束与要求

- 气象资源应来自于“天擎”大数据云平台。

- 采用成熟可靠的技术、遵循通用开放的标准，构建安全、可靠、实时、易用的服务平台；

- B/S系统采用PHP+VUE  JAVAEE（J2EE）技术架构，系统界面采用浏览器方式；

- 支持并兼容Chrome、Firefox等主流浏览器的最新版本。

- 1.3技术团队要求

由于项目规模较大，专业性和技术性强，供应商应具有一定的专业技术资质资格和业绩条件，有能力完成项目的建设并保证后续的运行维护和系统升级服务。

投标人必须成立合理的组织机构，建立健全保障设计、开发工作顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目工作。

在组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保项目顺利实施，应分别配备有项目经理、技术负责人承担本项目工作。

投标人应确保服务于本项目的核心技术人员及主要开发人员稳定，团队人数至少8人。未经甲方允许不得调整核心团队成员，甲方有权要求更换投标人项目团队成员。

- 1.4项目实施进度要求

- 本项目要求完全按软件工程的方法和过程实施，其研制过程主要包括需求分析、概要设计、详细设计与编码调试、测试与系统集成、试运行、系统验收六个阶段，研制周期为12个月，

- 1.5培训要求

（1）投标人应在培训之前向甲方提交一份详细的培训计划。组织成立有经验的授课讲师团队，精心准备培训教材及相关技术手册和用户使用说明，并负责培训工作的组织实施。

（2）投标人应以培训目标的实现为目的组织培训，确保每一位系统使用人员能够独立、熟练地完成操作，保证系统用户能够独立处理软件系统故障和进行简单的功能调整。

（3）集中培训地点由甲方根据本项目实际情况确定，具体培训时间由甲方与投标人根据项目进展情况协商确定。

（4）投标人负责为培训搭建所需的环境，并提供培训教材等相关用品。

（5）投标人承担培训产生的场地、教师等一切费用。

- 1.6安全保密要求

实施方必须对项目技术文件以及由甲方提供的所有内部材料、技术文档和信息予以保密。实施方必须遵守与甲方签订的保密协议，未经甲方书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

- 1.7售后服务要求

本次招标要求投标人能够提供从系统终验之日起1年免费现场技术支持服务。

系统发生异常情况，在接到招标人的通知后，中标人技术人员应提供7*24小时的服务响应，随时进行电话应答；30分钟内完成远程登录诊断；在24小时内到达现场解决疑难。

质量保证期后，中标人仍应根据合同要求向招标人提供技术服务，以合理价格提供软件功能改进技术服务。

质量保证期间的维护服务不收取任何额外费用，质量保证期后按合同约定进行维护。

- 1.8知识产权要求

1、在本项目实施过程中产生的包括著作权在内的所有知识产权均归招标人所有。该技术成果的专利申请权、软件著作权登记申请权均归属于招标人，中标人不享有上述权利，并且招标人在决定行使上述权利时，中标人应无条件予以协助。

2、本项目实施过程中产生的技术秘密使用权和转让权归招标人所有。

- 1.9项目验收要求

1、由中标人向招标人提交项目验收申请，由招标人组织专家进行项目验收。验收通过后，由招标人出具项目验收证明。

2、中标人提出项目验收申请时，应满足到以下前提：

（1）、项目开发所完成的技术成果，达到了项目各项技术指标要求。

（2）、应招标人实际需要，中标人需向招标人交付完整的电子版（U盘或者光盘拷贝形式）的应用软件安装包、源代码、工程文件及程序说明。

（3）、中标人需向招标人提供完整的项目工作报告、技术报告或系统测试报告、用户使用操作手册等文档资料。

（4）、中标人需向招标人提供所有项目开发源代码。

- 1.10其他要求

（1）未经采购人许可，中标供应商不得向任何第三方泄露采购方技术资料内容，因中标供应泄露技术资料等内容产生的法律纠纷，所有责任有中标供应商承担。

（2）系统后台运行环境支持国产操作系统（比如中标麒麟）或者Ubuntu18.04、Ubuntu22.04、RedHat7.3等系统。

（3）项目验收完成后，提供1年免费质保。在合同质保期内，投标人承诺免费响应甲方系统平台优化的要求，工作量不超过原有建设内容10%。

2 系统高可用保障需求

- 服务采用主备双节点部署，主节点故障自动切换至备节点。

- 预警推送与运营商接口直连，确保极端情况下服务不中断。

- 全年系统可用率≥99%。

2.1 核心业务指标要求

- 高风险区域监测覆盖率：≥90%

- 山洪地质灾害预警准确率：≥70%

- 感知设备在线率：≥95%

- 预警信息推送时延：≤3 分钟

- 数据更新频率：分钟级

- 年数据开放共享量：≥50GB

- 系统全年可用率：≥99%

- 数据有效率：≥98%

2.2全场景业务支撑需求

- 日常监测业务：自动采集、数据入库、设备监控、风险巡查、报表生成。

- 汛期值守业务：24 小时实时预警、多级推送、任务派发、视频联动、值班管理。

- 应急处置业务：三维指挥、资源调度、撤离监控、跨部门协同、指令下达。

- 复盘总结业务：事件回溯、模型优化、预案更新、绩效评估、报告输出。

- 数据服务业务：数据共享、统计分析、决策支撑、科研服务。

- 硬件交付：全部监测设备安装调试完成，出具第三方计量检定/校准证书。

- 软件交付：全套系统源代码（或商业授权文件）、部署文档、接口文档、数据库设计说明书。

- 数据交付：历史卫星影像数据包、无人机正射影像图、实景三维模型数据。

- 培训服务：提供不少于5天的现场集中培训及全套操作视频课件。

- 3验收标准：

- 设备在线率 ≥ 95%。

- 系统连续无故障运行测试（≥168小时）。

- 预警准确率（实测或仿真推演）达标。

- 所有功能点均通过测试用例验证。

4 业务需求

|  | GNSS | - 定位精度静态相对定位精度：水平±2mm+0.5ppmRMS,垂直±3mm+0.5ppm RMS;动态相对定位精度：水平±8mm+1ppm RMS,垂直±15mm+1ppm RMS - 应用精度水平(平面)精度±(1.5+0.3×10-6×D)mm,垂直精度土(2.5+0.3×10-6×D)mm - 通讯网络可进行GPRS/CDMA/3G、WLAN、RS485、RS232、全网通等多种通讯方式拓展。 - 防护等级IP68。 - 采集间隔1S、5S、10S、15S、20S可调。 - 设备功耗在任意采样间隔、上传间隔情况下，接收机正常工作的平均功耗<1.5W。 - 供电与防护：太阳能供电系统（含电池），阴雨天续航≥15天。 - 接口具有1组RS232和RS485接口，可通过端口设置主机参数 - 传感器内置倾角传感器，具备倾角数据上传平台功能内置1组MEMS传感器(支持MEMS传感器触发)和1组温湿度传感器。 - 通讯卡槽内置ESIM卡、外置SIM卡，支持内外置智能切换数据记录内存大于32GB,可记录不小于3年的原始观测数据(采样频率为10秒/次),存储空间不足时，自动覆盖旧文件。 - 解算上传支持GNSS本机动态实时解算和前端分布式静态解算能力，内置软件坐标转换功能，具备将CGCS2000坐标系统转化为工程坐标并上传到软件平台的能力。 - GNSS天线相位中心误差：优于±2mm;水平面覆盖范围：0°~360°;阻抗：50Ω;工作温度：-40°℃~+85℃;工作湿度：0%RH~100%RH,无凝结。 - 对滑坡、边坡、不稳定斜坡等重点隐患点部署 GNSS 监测设备，实现三维坐标、位移、形变速率实时监测。 - 设备具备低功耗、高可靠、易维护、野外适配能力，支持无人值守长期稳定运行。 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GNSS（北斗） | - 1.系统体制：支持北斗三号（BDS-3）及GPS/GLONASS多系统多频点联合解算。 2. 静态解算精度：水平位移监测精度 ≤ ±2.5mm + 1ppm RMS，垂直位移监测精度 ≤ ±5mm + 1ppm RMS。 3. 数据采样：支持1Hz至最高20Hz可调的原始数据采样率，支持秒级、分钟级、小时级解算上报。 4. 通讯能力：集成4G/5G全网通模块，支持双卡单待；必须支持北斗三号短报文应急通信，在公网中断时自动切换，至少支持每分钟发送一条位置与状态报文。 5. 供电与防护：太阳能供电系统（含电池），阴雨天续航≥15天；防护等级 ≥ IP67。 - 6.对滑坡、边坡、不稳定斜坡等重点隐患点部署 GNSS 监测设备，实现三维坐标、位移、形变速率实时监测。 - 7.设备具备低功耗、高可靠、易维护、野外适配能力，支持无人值守长期稳定运行。 | 10 |
|  | 地声传感器 | 1. 测量原理：三轴MEMS加速度计。 2. 动态范围：≥ 100 dB。 3. 频率响应范围：0.1 Hz - 500 Hz，需覆盖泥石流次声（10-60Hz）及滑坡微破裂声发射信号。 4. 智能算法：需内嵌边缘计算FFT频谱分析能力，可本地识别异常频段（可配置阈值），识别后即时触发预警信号，响应时间 ≤ 2秒。 5. 功耗与通讯：工作功耗 ≤ 3mA/12V；支持4G及北斗短报文双通道回传特征数据与报警信息。 | 0 |
|  | 翻斗式雨量计 | - 1.承雨口径：φ200mm+0.6mm。 - 2.分辨率：0.1mm。 3. 测量精度：≤ ±3% 4. 数据输出：支持实时累计雨量与小时降雨强度计算上报。 - 5. 供电与防护：太阳能供电系统（含电池），阴雨天续航≥15天；防护等级 ≥ IP67。 | 10 |
|  | 超声波水位计 | 1. 量程：0.5m - 15m。 2. 测量精度：±0.5% FS。 3. 盲区：≤ 0.3m。 4. 功能要求：具备温度补偿功能，适应野外非接触测量环境，输出水位高程数据。 | 10 |
|  | 多普勒流量仪 | 1. 流速测量范围：0.02 m/s - 10 m/s。 2. 测量精度：±1% + 1cm/s。 3. 水位测量：集成压力式水位计，量程≥10m。 4. 流量计算：支持本地计算瞬时流量与累计流量，并上传至平台。 | 5 |
|  | 视频监控摄像头 | 1. 成像要求：不低于400万像素，支持超低照度全彩夜视（最低照度0.0005 Lux），强光抑制，120dB宽动态。 2. 云台控制：水平360°连续旋转，垂直-15°～90°，支持3D定位与巡航扫描。 3. 智能识别：需具备或预留AI算法接入能力，支持越界入侵、区域入侵、火点烟雾检测告警。 4. 传输存储：支持H.265编码，支持断网本地存储（TF卡≥256GB）。 | 10 |
|  | 无人机巡检系统 | 1. 飞行平台：六旋翼工业级无人机，抗风等级 ≥ 6级，续航时间 ≥ 50分钟，防护等级 ≥ IP45。 2. 载荷能力：集成全画幅（≥4500万像素）机械快门可见光相机与热成像相机（640×512分辨率）。 3. 建模精度：必须提供正射影像（DOM）与实景三维模型（OSGB格式）处理软件，平面中误差 ≤ 5cm，高程中误差 ≤ 10cm（基于像控点）。 4. AI识别：无人机数据处理软件需集成AI变化检测算法，能自动对比多期模型，标注疑似新增裂缝、滑坡形变区域。 | 1 |
|  | 卫星遥感数据服务 | 1. 数据类型：提供覆盖项目区的亚米级（≤1m）光学存档影像及定期更新服务；提供时序InSAR形变监测数据（毫米级精度）。 2. 更新频率：光学影像年度更新不低于1次；InSAR数据季度更新不低于1次（汛期加密）。 3. 数据产品：提供经过正射校正、融合处理的GeoTIFF格式影像及形变速率图。 | 1 |
|  | 数据处理 | - 多协议适配：支持Modbus TCP/RTU、MQTT、HTTP、NTRIP、FTP等主流物联网与数据接口协议。 - 异常剔除：具备自动化异常检测算法，如GNSS单历元解算跳变 > 5mm/min标记可疑，地声瞬时高频噪声过滤。 异常剔除：具备自动化异常检测算法，如GNSS单历元解算跳变 > 5mm/min标记可疑，瞬时高频噪声数据过滤。 - 影像筛选：调用AI模型自动剔除模糊度超标、重叠度不足的无人机影像。 - 时空基准统一：所有空间数据强制转换至CGCS2000坐标系；时间戳统一为北京时间（UTC+8），精度至秒级。 - 关联模型：建立时序数据库与空间数据库的关联引擎，支持按“时间+空间+设备ID”联合检索。 - 时序数据：采用专用时序数据库（如InfluxDB、TimescaleDB），支持每秒百万级数据点写入。 - 空间数据：支持PostGIS空间扩展或ArcSDE，管理矢量、栅格及三维模型数据。 - 影像文件：构建MinIO或Ceph对象存储集群，元数据存入关系数据库。 | 1 |
|  | 数据安全备份 | - 分级存储：必须实现热（SSD存储近7天高频数据）、温（HDD存储近1年数据）、冷（蓝光/磁带归档历史数据）三级存储策略。 - 冗余备份：关键时序数据与业务库支持主-备双副本容灾。 - 所有调用记录留存≥180 天，支持追溯与监管。 | 1 |
|  | 算法模型 | - 投标人需构建基于深度学习与机器学习混合模型的预警分析引擎。 - 综合预警准确率≥ 70% - 混合模型架构：必须采用混合架构方案。 - 输入：不少于72小时历史滑动窗口时序数据。 - 特征维度：输入特征须包含预测值、静态地质岩性、实时雨强、坡度坡向、裂缝扩展速率等不少于10维特征。 - 单次全量传感器数据从数据入库到推理输出预警等级的全过程耗时小于5秒。 - 输出：未来1h、6h、12h、24h的位移速率预测值与降雨诱发风险概率。 - 输出：四级预警等级（无警/蓝/黄/红）。 - 预警触发逻辑应为多级效验机制，多设备交叉验证。 - 预警提前量平均 ≥ 30 分钟 - 在线学习：系统需支持基于新增灾害案例数据（≥3个月积累）进行季度重训练。 - 动态调参：支持通过配置文件或界面调整季节权重因子（如雨季提高降雨权重）。 - 预留地声传感器、土壤水分传感器等其他数据输入接口。 | 1 |
|  | 三维孪生可视化指挥平台 | - 投标人需建设基于WebGL技术的三维数字孪生平台，作为指挥调度核心载体。 - 数据融合建模：基于无人机倾斜摄影与卫星数据，生成项目区高精度三维地形底图（DSM）。 - 引擎要求：采用Cesium for Unreal或CesiumJS引擎，支持海量3D Tiles数据加载，大屏端渲染帧率 ≥ 30fps。 - 三维场景集成监测设备、隐患点、村庄、道路、河道、撤离路线、避灾点、救援物资、救援队伍等数据。 - 支持漫游、缩放、旋转、定位、图层切换、多视角展示、路径播放。 - 风险热力图、预警数量、设备在线率、累计降雨、今日预警统计。 - 点击隐患区自动定位，展示设备分布、实时数据、风险等级、视频画面。 - 设备详情：单设备 72 小时曲线、历史数据、报警记录、运维状态。状态颜色映射：设备 在线正常（绿色）、离线（灰色）、阈值告警（黄色闪烁）、红色预警（红色脉冲扩散动画）。 - 数据联动：位移 — 降雨 — 水位 多曲线同屏对比。 - 支持动态标注监测设备（GNSS、摄像头等）状态（在线/离线/告警），点击设备弹出实时数据曲线与视频流。 - 根据径流模型，支持洪水演化过程。根据水位计数值，在三维地形上动态生成 水面淹没范围（蓝色半透明体），直观展示洪水演进与影响范围。 - 可与预警联动，预警触发时自动调取现场画面，辅助指挥决策与人工核查。 | 1 |
|  | 智能决策支持功能 | - 全域风险热力图（红黄蓝分级）。 - 关键指标仪表盘（实时预警数、设备在线率、累计雨量）。 - 触发红色预警时，系统需自动匹配受影响区域并生成疏散方案建议。 | 1 |
|  | 预警推送 | - 多级推送机制：需集成短信网关、语音呼叫（TTS）接口。 - 分级推送策略：蓝色预警：仅推送监测员（短信）。黄色预警：推送监测员+乡镇负责人（短信+语音）。红色预警：全量推送至主管部门、应急队伍及受影响区域公众（广播+短信+语音）。 - 性能要求：红色预警短信群发吞吐量 ≥ 500条/秒，语音并发 ≥ 200路。 - 红色预警启用优先通道，抢占系统资源，确保秒级触达。 | 1 |
|  | 数据开放共享 | - API接口规范：提供RESTful API接口，支持GeoJSON、CSV格式输出。 - 安全管控：支持API Key、IP白名单、请求签名三重鉴权。 - 审计日志：记录所有API调用详情，保存周期 ≥ 180天。 | 1 |